贵州省第四届大学生结构设计竞赛赛题

附件1：贵州省第四届大学生结构设计竞赛题目

《撞击荷载下变参数两跨四车道桥梁结构设计与制作》

1 命题背景

随着我国科技发展，桥梁的设计和建造不断挑战极限，有力推动了我国交通强国建设，建成的公路桥梁已超过80万座，高铁桥梁总长达1万余千米，跨越大江、大河及海洋的桥梁日益增多。与此相对应，在建和已建成的桥梁被撞事故也逐年增加。据统计，长江上发生的船撞桥事故超过200起，其中武汉长江大桥被撞就达68次。2007年6月发生的九江大桥桥墩被撞，导致出现200m长桥面垮蹋、数人死亡的重大安全事故。大型船舶撞击桥梁事故的严重性引起了越来越多的关注。

本届赛题以承受移动荷载和撞击荷载的桥梁为对象，通过在赛题中加入部分待定参数，赋予赛题更多的灵活性，同时增加现场设计环节，强调对未来卓越工程师综合能力的全面要求。

	[image: image65.png]cEng

GUWANJI






	图1 加载装置与模型轴测示意图


2 结构要求

2.1 结构概述

要求设计制作一座两跨四车道桥梁（桥型不限），承受桥面移动荷载和桥墩撞击荷载。在确保结构安全的前提下，还需要对桥梁的变形进行定量控制。加载装置与模型轴测示意图如图1。

2.2 桥梁结构的边界条件

结构加载装置与模型示意平面及立面图如2所示。

	[image: image2.png]1 BRI
SHEEHREE (220V) l \\

TREEBURE0.00LL F)

SRR — M4
- ST
e NIRRT — N
N Bkl
T Wik SRt
S
——1©
~
=3
*®
S|
=3 a o
*x Ll gl
= ®
*x
=3
*x
2
L ®
25 L, KLy al
| 1200 i
| 2210 |






	（a）加载装置与模型示意平面图


	[image: image3.png]SRR D

R
OtApR PO
137.00

ANEAT| 4

— RS BUR0.00LL F)

50.00

Hmin W Ry ks

-265.00
Z

L,

LEEL,

1200

2210

390

865






	（b）加载装置与模型示意立面图（不含撞击加载装置）

图2 加载装置与模型示意图 （单位：mm）(此图仅为示意)


2.2.1 桥岸

a) 如图2所示，桥梁结构的两端分别连接A桥岸和B桥岸。定义A桥岸内侧立面为①轴线（与桥梁端部接触），定义B桥岸的内侧立面为④轴线（与桥梁端部接触），两个桥岸的平面投影均以 eq \o\ac(○,B)轴线为对称轴。①轴线与④轴线的间距为1225mm。

b) A、B桥岸顺桥长度均为450mm，宽度均为330mm，定义桥岸顶面（未铺桥面板）标高为±0.00。A、B桥岸两侧面均设有钢夹板，钢夹板长370mm，宽35mm，厚4mm，通过四个手动螺丝与桥岸侧面连接，通过松动螺丝（禁止卸下），顺桥方向可移动不超过40mm，钢夹板用于固定桥端（含斜拉桥、悬索桥拉索等），模型可与钢夹板任意位置（含手动螺丝）接触；模型可与A、B桥岸的底面、三个竖直侧面及凹槽和B桥岸④轴线左侧15mm范围的水平平台接触；模型不能与桥岸顶面（标高±0.00处）和外侧端面接触；模型与桥岸各部位的接触面均不能用胶水、螺钉等固定。

c) 在A、B桥岸设置如图9所示的光幕位移计，光幕位移计对射红外线光点中心标高为+137mm，用于控制加载过程中桥梁的挠度。

2.2.2 ②轴支座
图2所示，在①轴线的右侧25mm处设置②轴线。可在②轴线的左右两侧各25mm范围和 eq \o\ac(○,B)轴线的上下两侧各180mm范围围成的区域内设置桥梁支撑结构（桥墩），②轴支座竹板a能承受竖向荷载，即桥梁支撑结构（桥墩）底面可放置在②轴支座竹板a规定区域，不能用胶水、螺钉等固定，②轴支座竹板a顶面标高为-250mm。

2.2.3 ③轴支座

图2所示，在轴线②、④之间设置③轴线。③轴线与②轴线的距离为桥梁主跨L1，L1的取值为850mm。可在③轴线的左右两侧各50mm范围和 eq \o\ac(○,B)轴线的上下两侧各180mm范围围成的区域内设置桥墩，桥墩底部与③轴支座竹板b之间用螺钉连接，③轴支座竹板b顶面标高为-250mm。

2.2.4 ④轴支座

图2所示，③轴线与④轴线的距离为桥梁次跨L2，L2的取值350mm，允许在④轴线左侧15mm范围内设置桥梁支撑结构，即桥梁支撑结构可接触④轴支座规定区域，且不能用螺钉或胶水等固定，④轴左侧支座顶面标高为-35mm。

2.2.5 模型与支座的连接

a) 模型固定在支座竹板上，如图3所示支座竹板a外轮廓尺寸为：长500mm，宽80mm；支座竹板b外轮廓尺寸为：长500mm，宽400mm。支座竹板厚度为15mm，两侧开有宽14mm、长15mm的凹槽，利用T形手动螺栓将支座竹板固定在承台顶面，支座竹板表面均标记有田字线，桥墩（含螺钉）仅可与田字线内区域（图3中的阴影区域）接触，其中③轴处桥墩标高-150mm以下结构（图2（b）所示桥墩斜线区）和螺钉布置必须对称于③轴和 eq \o\ac(○,B)轴。

b) 模型安装时，手动T型螺栓将支座竹板固定在加载台 eq \o\ac(○,A)轴和 eq \o\ac(○,C)轴重合的承台纵杆上，两轴线以轴线 eq \o\ac(○,B)为对称轴，相距460mm。通过移动T型螺栓使支座竹板b横向中心线与③轴位置线重合（误差在5mm内）。②轴处支座竹板a固定在加载承台上重复使用（不允许胶水或螺钉等连接），允许桥墩放置在支座竹板a上，也可不接触。③轴处用自攻螺钉将桥梁固定在支座竹板b上，预安装固定后模型能自身保持悬臂平衡，即假定桥面结构处于±0.00水平放置时除②轴和③轴桥墩底面外其他构件不能接触标高为-250mm的地面及以下处（拉索锚固端等柔性构件可临时弯曲到结构上），可通过手持支座竹板搬运整个模型。除钻自攻螺钉外，不允许对支座竹板b进行其它任何形式的加工，每使用一个螺钉相当于增加1g模型质量，螺钉总数量不超过12颗。

	[image: image4.png]SCEEATHRa (JEEE1Smm) +20°  +10° 0° -10° -20° SCEEPTRRD (R EE15mm)

en en
— —
— —_— N
< <
— v L__
e e
< <
T —_—— ——
S S
(> -] (> -]
— —
S S S S
—r O S —— o (=3
en w) en w)
S S
(> -] (> -]
— —
—_—— —_— —
E E
< <
— — —
—_ N
en en
— —
_720° _10° [¢) o +20°
15 15 20 10 0 10 20

15

C :
|

400





	[image: image5.png]SCEEATHRa (JEEE1Smm) +20°  +10° 0° -10° -20° SCEEPTRRD (R EE15mm)

en en
— —
— —_— N
< <
— v L__
e e
< <
T —_—— ——
S S
(> -] (> -]
— —
S S S S
—r O S —— o (=3
en w) en w)
S S
(> -] (> -]
— —
—_—— —_— —
E E
< <
— — —
—_ N
en en
— —
_720° _10° [¢) o +20°
15 15 20 10 0 10 20

15

C :
|

400






	（a） eq \o\ac(○,2)轴线处桥墩允许区域平面图
	（b）③轴线处桥墩允许区域平面图

	图3 桥墩允许区域平面图（单位：mm）


2.2.6 尺寸要求

桥梁连接A和B两个桥岸，铺设桥面板后四个车道均能行驶总高165mm（含位移挡板高度）的小车，加载时小车（含位移挡板）不能触碰桥面以上结构。对赛题中未明确的尺寸（如：桥面以上结构高度等）均不做尺寸限制，除前述规定外，需要考虑的尺寸限制条件包括：

a) 为保证桥下通航要求，如图2（b）所示，对主跨L1桥下净空顶标高H的最小值Hmin进行规定，Hmin取值为-80mm。

注：对桥下净空要求不适用于次跨L2（次跨L2标高大于-100mm，图2（b）所示）、②轴线两侧25mm范围、③轴线两侧50mm范围。
b) 桥梁结构平面投影宽度不小于320mm。
2.3 荷载的施加方式

2.3.1 桥面移动荷载

a) 移动荷载的施加方法是：将整捆小车牵引绳裁成每根约4.6米长，经桥岸端部限位杆上圆孔穿入，两绳端打结，穿入小车前后端大圆孔，用力拉直后卡入夹缝下端的小孔内，牵引绳如图2（b）所示形成闭环，牵引绳在两个桥岸端部的限位杆圆孔中心标高为+40mm，队员在桥岸端部通过手拉牵引绳（绳穿过限位孔后）移动载重小车，施加移动荷载。

b) 采用定制矩型砝码，每辆小车配置一块2kg和四块1kg砝码，砝码外形尺寸如图4所示。

c) 采用三级加载，第一级小车加载重量Z1为30N，第二级Z2和第三级Z3相同，均为50N。
d) 小车移动过程中，桥梁应具备足够的刚度，挠度限值[w]为±15mm。

2.3.2 桥墩撞击荷载

撞击荷载通过质量约为560克不锈钢小球，直径为138mm，从高处加速滑落，转变为水平撞击荷载。小球形心的初始高度为相对于桥墩底面（支座竹板b上表面）高度，其取值为500mm。撞击荷载的施加方法是：由参赛队员手持小球放到初始高度处，打开阀门，小球沿滑轨滑落，水平撞击③轴处桥墩。

	[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	图4 砝码尺寸示意图（单位：mm）


2.3.3 桥面板

桥面板的平面尺寸为2115mm*330mm，由2mm厚的竹材+人造革材料构成，表面画上车道线和减速带位置线，粘贴5根车道隔离带（确保小车行驶不偏离车道）和J1、J2、J3、J4四根减速带，减速带位置将桥跨大致分为三等分，车道隔离带和减速带横截面尺寸如图5所示，加载时桥面板J1减速带中心线与①轴线重合（或J4减速带中心线与④轴线重合），允许队员在A或B桥岸端部压住桥面板（不允许两桥岸同时压住），确保小车行驶时桥面板相对位置不滑动。

	[image: image8.png]445

O

408.5

408

408.5

445

2
)
g
2
)
=
)
o
=
o
W

2115





	[image: image9.png]R gt
HJE ;;‘tga J, P I3 PR J AT L
‘/ i i 3 g 3 g ; A ki , /7?
NI\ r | r S =
Mo W\ | ® &
p© |\ | | S| &
e |\ | | Q| =
[ [ <

445 408.5 408 408.5 445
+ 2115 +
® @






	
	（b）减速带横截面

	
	[image: image10.png]R gt
HJE ;;‘tga J, P I3 PR J AT L
‘/ i i 3 g 3 g ; A ki , /7?
NI\ r | r S =
Mo W\ | ® &
p© |\ | | S| &
e |\ | | Q| =
[ [ <

445 408.5 408 408.5 445
+ 2115 +
® @






	（a）桥面板示意图
	（c）隔离带横截面

	图5 桥面板示意图（含减速带、隔离带）（单位：mm）


3 加载装置

3.1 加载装置组成

加载装置如图6所示。组成加载装置的主要构件为铝型材，通过角铝和螺栓进行连接，其它附件包括光幕位移计、声光报警器、位移电源系统（24V）、位移挡板、小球、滑球轨道等。

	[image: image11.png]A= 5] SRR A






	图6 加载装置轴测示意图


3.2 加载小车

小车轴测示意图如图7所示，小车尺寸如图8所示，每辆小车内最多可放6kg定制砝码，其中2kg砝码放置在小车最底层，小车南端（B桥岸方向）方孔内插入图8（d）所示位移挡板，用于控制加载时桥梁的挠度限值[w]，每辆小车（含位移挡板）和牵引绳的质量之和约为200g。
	[image: image12.png]EHREARLRS T AR
[hX:Z=1d






	图7 小车轴测示意图

	[image: image13.png]pYi 227

19

147

@)
L/

19

185

+

60

92

165

13




	[image: image14.png]75

—

€1






	（a）小车立面图
	（b）小车侧视图

	[image: image15.png]9

BE

==l

185





	[image: image16.png]HH RO AM R S e






	（c）小车俯视图
	（d）位移挡板示意图

	图8 加载小车详图（含位移挡板）（单位：mm）


3.3 光幕位移计构造

采用光幕位移计和声光报警器进行挠度限值[w]测量，光幕位移计通过电信号连接声光报警器，光幕位移计通电开启，其水平发射的8根红外线光如受到小车位移挡板遮挡，声光报警器会发出声光报警，8根红外线光的相邻光点间距为40mm，光幕位移计固定后其发射的红外线光点中心标高为+137mm，每2根红外线控制一个车道挠度限值，桥岸处车道2根红外线光与小车挡板的相对距离如图7和图8（d）所示，光幕位移计尺寸构造示意如图9所示：

	[image: image17.png]



	A1：上端盖：12mm  

A2：下端盖+航空头：19mm

B1：上盲区：10mm

B2：下盲区：25mm

D: 光点间距：40mm

H：光栅保护高度：280mm

L：光幕总长度：359mm 

	图9 光幕位移计示意图


4 现场模型设计、制作时间及场地环境

a) 定义开始现场模型设计与制作的日期为第一比赛日，竞赛报道、开幕式、答疑等环节在第一比赛日之前完成。

b) 现场模型设计与制作的总时间为16.5个小时，包括第一比赛日13.5小时（8:30～22:00）和第二比赛日3小时（8:00~11:00）。

c) 第一比赛日8:30至22:00参赛学生不出竞赛场地，指导教师需离场。参赛学生不可携带手机等通讯设备入场，竞赛现场断网（布置网络屏蔽器）。
d) 赛场内设置独立休息区，提供茶点，并在第一比赛日为每位参赛同学提供两份餐食。
5 待定参数的确定

5.1 待定参数的确定方式

表1中的待定参数确定时间为加载测试之前（模型均完成预安装和尺寸检查后）确定。采用在比赛现场随机抽签的形式，抽签过程全程由公正机构或部分参赛队员进行监督。

5.2 待定参数汇总

本题目中所有待定参数汇总详见表1。

表1. 模型预安装和尺寸检查后统一抽签确定的独立待定参数及取值范围

	参数名称
	代号
	取值范围
	附注

	第一级加载车道
	N1
	1、2、3、4
	从四个车道中抽取1个车道

	第二级和第三级增加车道
	N2
	1、2、3、4
	保留第一级加载车道，从其余三车道中抽取1个车道

	小球水平撞击角度
	α
	西-20度、西-10度、西0度、西10度、西20度
	定义A桥岸方向为正北方位，如图6所示，0度为垂直于桥梁长度方向，角度正负以支座竹板b上刻度为准


6 模型理论方案

理论方案内容可从实训过程总结和设计计算两部分进行叙述。

实训过程总结主要从理论、试验和计算等方面说明参赛队是如何为最终比赛进行准备的；设计计算部分需包括计算模型描述、主要计算参数、计算结果。计算结果需从强度、刚度、稳定和冲击荷载等方面进行评价。各队还需提供一张可以清楚表示模型结构体系的A3幅面的轴测图（不包括桥面板和加载装置部分）。

此外，小车加载车道和小球水平撞击角度为现场确定的待定参数，因此在设计计算部分可以体现设计方案如何考虑各待定参数对结构的影响。
以上理论方案需分别以电子版PDF格式和Word格式提交，模型轴测图需以电子版PDF格式提交，现场报道时统一提交以上文件的纸质版和电子版。以上文件由竞赛组委会以纸版（或电子版）的形式提交给评委，供评委评分使用。

固定模型所需螺钉数量与以上理论方案一并提交。理论方案模板见附件2：贵州省第四届大学生结构设计竞赛理论方案（模板）。

7 模型制作要求

a) 模型制作材料由组委会统一提供，现场制作，制作桌面为8mm厚钢化玻璃桌面，桌面尺寸为1420mm*810mm。参赛队使用的材料仅限于组委会提供的材料。

b) 模型采用竹材制作，竹材规格及发放量如表2所示，竹材参考力学指标见表3。组委会对现场发放的竹材材料仅从规格上负责。

表2. 竹材规格及用量上限

	竹材规格
	竹材名称
	每队发放量

	竹皮
	1250mm×430mm×0.20 (+0.05) mm
	集成竹片（单层）
	2张

	
	1250mm×430mm×0.35 (+0.05) mm
	集成竹片（双层）
	2张

	
	1250mm×430mm×0.50 (+0.05) mm
	集成竹片（双层）
	2张

	竹杆件
	930mm×6mm×1.0 (+0.5) mm
	集成竹材
	20根

	
	930mm×2mm×2.0 (+0.5) mm
	集成竹材
	20根

	
	930mm×3mm×3.0 (+0.5) mm
	集成竹材
	20根


注：竹材规格括号内数字仅为材料厚度误差限，通常为正公差；

表3. 竹材参考力学指标

	密度
	顺纹抗拉强度
	抗压强度
	弹性模量

	0.8 g/cm3
	60 MPa
	30 MPa
	6 GPa


c) 为每队提供502胶水（30g装）8瓶，用于结构构件之间的连接。

d) 为每队提供2张A3大小的3mm厚卡纸作为模型拼装时的定位辅助材料，该材料不得用于模型本身。

e) 模型制作期间，统一提供美工刀、剪刀、水口钳、砂纸、尺子（钢尺、三角板、卷尺）、镊子、滴管、打孔器等常规制作工具。各参赛队可携带入场的物品包括：笔记本电脑（每队一台），小型电子秤（一台，自带电源）。其他模型制作工具或物品不得私自携带入场。

f) 模型制作现场提供加载装置和桥面板，仅用于比照模型尺寸和检测，各参赛队不得长时间占用加载装置进行模型拼装。为保证各公平使用，每队每次使用时间控制在2分钟以内。

g) 模型制作过程中，参赛队员应注意对模型部件、半成品等进行有效保护，期间发生的模型损坏，各参赛队自行负责，并不得因此要求延长制作时间。

h) 为方便参赛队对照设计图纸进行模型制作，现场提供A3图纸（CAD）的打印服务（每队最多打印4张）。打印文件的传输介质为U盘。

8 模型提交

提交模型时由工作人员对模型称重，得到MAi（精度0.1g）。将安装模型使用的自攻螺钉总数量折算成模型质量MBi（单位：g），模型总质量Mi=MAi+MBi。

9 模型预安装和尺寸检查

模型预安装和尺寸检查时提供加载装置、尺寸检测板、桥面板和支座竹板b。

模型称重结束，参赛队员将模型按照2.2.5条所述方法与支座竹板b连接，并将连接支座竹板b的桥梁固定在加载装置上。安装时提供手电钻、直尺、铅笔等辅助工具。安装完成后，进行几何外观尺寸检测和规避区检查，包括模型主跨L1桥下净空顶标高、宽度不小于320mm、③轴线处桥墩标高-150mm以下结构及螺钉的对称布置等要求。铺设2.3.3条所述桥面板。模型安装和尺寸检查操作由各队自行完成，赛会人员负责监督、标定测量仪器和记录，尺寸检查结束，参赛队员将模型和支座竹板b从加载台上取下，摆放到指定位置。如在此过程中出现模型损坏，不得对模型进行修补。以上模型预安装和尺寸检查时间为12分钟。

10 加载参数确定

全部模型预安装及尺寸检查结束后，由公正机构或不同学校参赛队员抽签确定各级加载车道和撞击荷载加载角度α。

11 加载测试过程

11.1 加载准备

得到入场指令后，参赛队员手持支座竹板b，将模型放到加载承台上（队员进入加载区域开始计时），调整支座竹板b位置，将支座竹板b和模型两端固定在加载台上（含钢夹板固定拉索等），铺设桥面板，在桥岸将牵引绳两端部（已打结）与每辆小车前后连接，摆正小车出发位置，调整好撞击小球滑道角度α和高度（关闭此高度小球阀门），通过开关电源测试光幕位移计是否正常工作，测试结束后关闭光幕位移计。如在此过程中出现模型损坏，不得对模型进行修补。加载准备时间不得超过4分钟。以上加载准备过程由各队自行完成，赛会人员负责监督和记录。

11.2 桥梁结构设计陈述

加载准备完成，由一个参赛队员陈述，时间控制在1分钟以内。评委提问及参赛队员回答，时间控制在2分钟以内。

11.3 桥梁挠度测量及刚度要求

第二级加载前打开光幕位移计，在A、B桥岸处让光幕位移计发射的红外线光穿过小车位移挡板内孔中心高度处，小车行驶相对桥岸处桥面板标高上下浮动位移超过15mm，声光报警器会自动报警。第二级和第三级加载根据位移超限声光报警情况扣分或记为加载失败。

11.4 具体加载步骤

陈述答辩结束，有参赛队员进入加载区域，开始计时。分三级进行加载，加载由参赛队员完成，整个加载过程需在5分钟内完成。在整个加载过程中禁止小车不按车道或跨车道行驶。

a) 第一级加载，按第一级小车加载重量，将砝码放入一辆小车车厢内，小车按统一抽签确定的车道从A桥岸出发，在J2减速带处区域（即减速带位于小车前后轮之间）停稳后，队员举手示意开始计时，10秒计时结束，然后继续行驶至B桥岸（后轮通过桥岸处J4减速带），则第一级加载成功。

b) 第二级加载，按单辆小车加载重量，将砝码放入两辆小车车厢内，保持第一级加载的小车车道不变，增加统一抽签确定的第二辆小车车道，打开光幕位移计，两辆小车从B桥岸出发，分别行驶停靠到J2减速带区域和J3减速带区域（减速带位于小车前后轮之间），两车均停稳后，队员举手示意开始计时，10秒计时结束，小车继续行驶至A桥岸（后轮通过桥岸处J1减速带），整个过程光幕声光报警器不报警（挠度不超限），则第二级加载成功。

c) 第三级加载，将第二级加载的两辆小车载重和车道保持不变，从第二级加载结束后的A桥岸出发，均行驶至J2减速带区域（减速带位于小车前后轮之间），两车均停稳后，参赛队员手持撞击小球放到初始高度处，打开小球阀门，小球沿滑轨滑落，正对着③轴线桥墩平面形心点进行撞击加载，撞击结束，停留10秒，10秒计时结束，小车继续行驶至B桥岸（后轮通过桥岸处J4减速带）停靠，整个过程光幕声光报警器不报警（挠度不超限），第三级加载成功，关闭光幕位移计，取出小车内砝码，松开小车北端（A桥岸方向）牵引绳，取下桥面板到指定位置，卸下模型（含支座竹板b），将加载区域设备整理到加载准备前（入场前）的位置，全部队员携带模型离开加载区域，加载计时结束，队员将加载完成的模型存放到指定位置。

12 标准

12.1 模型违规标准

出现以下7种情况之一，判定违规，取消比赛资格：

a) 不满足2.2.1条关于模型与桥岸接触范围的相关要求。

b) 不满足2.2.5条关于模型与支座竹板接触范围或预安装固定在支座竹板b上后保持悬臂平衡的相关要求。

c) 不满足2.2.6条关于模型尺寸要求规定。

d) 不满足7b条关于模型材料使用的相关要求。

e) 不满足7d条关于不得将模型制作辅助材料用于模型本身的相关要求。

f) 不满足7e条关于模型制作工具的相关规定。

g) 发生经评委认定的实物模型与设计图纸明显不符的情况。

12.2 加载失效判定标准

加载过程中出现以下5种情况之一，判定加载失效，终止加载，本级加载及以后级别加载成绩为零：

a) 加载时发生结构倒塌或局部构件显著破坏导致加载车道不能通行载重小车。

b) 加载时光幕声光报警器发出持续报警声（持续3秒钟及以上），或任何一级加载时光幕声光报警器发出第2次报警声。

c) 加载过程中队员手碰触模型或J1至J4减速带之间的桥面板（含全部减速带）。

d) 加载过程中无论任何原因出现处于加载状态的小车车身触碰桥面以上结构或滑出行驶车道或悬空落地等现象。

e) 评委认定不能继续加载的其他情况。

12.3 加载测试停止标准

出现以下3种情况之一，既可判定加载结束。

a) 加载时间超出11.4条关于整个加载过程需在5分钟内完成的规定。

b) 满足12.2条关于加载失效的标准。

c) 满足13.2e条关于罚分达到上限的标准。

13 评分标准

13.1 总分构成

结构评分按总分100分计算，其中包括：

a) 理论方案分值: 5分

b) 模型结构与制作质量分值: 10分

c) 现场陈述与答辩分值: 5分

d) 加载表现分值: 80分

e) 违规罚分

13.2 评分细则

a) 理论方案分：满分5分

第i队的理论方案分Ai由专家根据计算内容的科学性、完整性、准确性和图文表达的清晰性与规范性等进行评分；理论方案不得出现参赛学校的标识，否则为零分。

b) 模型结构与制作质量分:满分10分

第i队的模型结构与制作质量分Bi由专家根据模型结构体系（结构的合理性、创新性、实用性等）与制作工艺（制作质量、美观性等）进行评分，其中模型结构与制作质量各占5分。该项分数的评判由评委针对实物模型、BIM模型展示、模型轴测图进行，如发现实物模型与设计图纸出现明显差异，经评委会认定，可取消该队的参赛资格。

c) 现场陈述与答辩分:满分5分

第i队的现场陈述与答辩分Ci由专家根据队员现场陈述和回答评委提问的综合表现(内容表述、逻辑思维、创新点和回答等)进行评分，满分5分。

d) 加载表现评分：满分80分

第一级成功加载得分系数：
[image: image18.wmf])

,

1

(

i

min

i

1

M

M

Min

k

=


第二级成功加载得分系数：
[image: image19.wmf])

,

1

(

i

min

i

2

M

M

Min

k

=


第三级成功加载得分系数：
[image: image20.wmf])

,

1

(

i

min

i

3

M

M

Min

k

=


其中，[image: image21.wmf]i

M

为某参赛队模型的质量；[image: image22.wmf]min

M

为所有通过三级加载的模型中的质量最小值，若所有队伍均未通过第三级，则[image: image23.wmf]min

M

取通过加载级别最多的所有模型中的质量最小值。若某级加载不成功，当级及后续级别加载得分系数均记为0。
第i队的加载表现得分[image: image24.wmf]i

D



[image: image25.wmf]i

3

i

2

i

1

i

30

25

25

k

k

k

D

+

+

=


e) 罚分标准

出现以下情况，进行罚分，所罚分数累计计算，总罚分记为Fi（最多罚到加载表现得0分为止，加载表现不产生负分）。

1) 模型预安装和尺寸检查时间超过9条所述的12分钟限制，每超过1分钟，罚1分，不足1分钟按照1分钟计算，预安装时间超时罚分达到20分，取消加载资格。

2) 加载准备时间超过11.1条所述的4分钟限制，每超过1分钟，罚2分，不足1分钟按照1分钟计算，准备时间超时达到5分钟（按罚分计达到10分），取消加载资格。

3) 每级加载过程中（含在桥岸停靠或行驶）光幕声光报警器发出第一次报警声，罚3分（最多罚到该级得0分为止，该级加载不产生负分），允许队员此时立马关闭光幕位移计，载重小车全部退回到对应出发桥岸，重新加载，打开光幕位移计，每级最多两次加载机会，若发出第二次报警声，本级加载失败，模型加载结束。

4) 第三级小球撞击桥墩后，声光报警器发出瞬时报警（持续时间小于3秒），不进行重新撞击加载，罚3分（罚到该级得0分为止，该级加载不产生负分），继续行驶到对岸的过程中没有发出第二次报警声，本级加载成功（罚3分）。

5) 加载测试达到5分钟时间限值，加载停止，已完成级别的测试成绩有效。5分钟内未完成全部队员携带模型离开加载区域，每超过1分钟，罚2分，不足1分钟按照1分钟计算。

13.3 总分计算公式

第i支队总分计算公式为：


[image: image26.wmf]iiiiii

SABCDF

=+++-


附件2：贵州省第四届大学生结构设计竞赛理论方案（模板）
贵州省第四届大学生结构设计竞赛理论方案

桥梁名称

（不要出现学校名称）

（模板中的红字请删除）
撞击荷载下变参数两跨四车道桥梁结构设计与制作
贵州省大学生结构设计竞赛秘书处

2023年3月
目  录

1

1
方案构思

1

1.1
赛题解读

1

1.2
方案构思

1

1.3
细部构造

2
试验方面
1
2.1
材料测试
1
22.2
构件测试


22.3
结构测试


2

3
结构建模及主要参数

23.1
**软件名称**结构模型


23.2
结构分析中的主要参数


4
受力分析
3
4.1
强度分析
3
4.2
刚度分析
3
4.3
稳定分析
4
4.4
小结
5



1 方案构思（楷体三号，加粗）
1.1 赛题解读（楷体四号，加粗）（对赛题的基本要求进行简要概况）
1.2 方案构思（楷体四号，加粗）（对结构方案、传力路径、模型效率等进行叙述）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）

（1）******。

（2）******。

******。

表1-1中列出了******。

表1-1  主要构件参数表（所有图表须有编号，表名及表内字体为五号，字体中英文类型同正文，表格格式为三线表，参考三线表格式（点击该链接获得详情））
	编号
	截面形状
	尺寸
	数量

	L1 
	
	**×**×**mm
	**

	L2
	
	**×**×**mm
	**

	…
	
	
	


模型结构体系***如图1-1所示。

	(a) 模型结构立面图

	(b) 模型结构轴侧图


图1-1  ******（图名字体为五号，字体中英文类型同正文，采用无边框表格进行排版）

1.3 细部构造（楷体四号，加粗）（介绍不同杆件截面和节点的细部构造方法）
2 试验方面（楷体三号，加粗）
2.1 材料测试（楷体四号，加粗）（关于材料力学性能的测试方法和结果）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）

（1）******。
（2）******。
******。

2.2 构件测试（楷体四号，加粗）（关于构件力学性能的测试方法和结果）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）

（1）******。
（2）******。
******。
2.3 结构测试（楷体四号，加粗）（关于结构强度和刚度测试的方法和结果）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）

（1）******。
（2）******。
******。

3 结构建模及主要参数（楷体三号，加粗）
本结构采用**软件名称**进行结构建模及分析。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）
3.1 **软件名称**结构模型（楷体四号，加粗）
利用有限元分析软件**软件名称**建立了结构的分析模型，如图3-1所示。

	(a) 结构分析模型三维轴测图
	(b) 结构分析模型平面图

	(c) 结构分析模型立面图
	(d) 结构分析模型**图


图3-1  ******

3.2 结构分析中的主要参数（楷体四号，加粗）
在**软件名称**建模分析中，对主要参数进行了如下定义：（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）

（1）材料部分：竹皮的弹性模量设为***N/mm2，抗拉强度设为***N/mm2；（需注意物理量及单位的撰写格式，物理量符号、物理常量、变量符号用斜体，计量单位等符号均用正体）
（2）几何信息部分：各构件截面及尺寸按实际情况输入。其中，杆件****采用了****截面尺寸，****。

（3）荷载工况部分：根据赛题规定，可能有**种荷载工况。第一级荷载为****，第二级荷载为****，第三级荷载为****。在**软件名称**中，采用了****设置。

（4）结构支座部分：在****施加了****约束。
4 受力分析（可仅给出若干有代表性的情况）
4.1 强度分析

（1）第一级荷载

******。

经分析，其应力情况如图4-1所示，可知：******。
	

	


图4-1  ******

（2）第二级荷载

******。

经分析，其应力情况如图4-2所示，可知：******。
	

	


图4-2  ******

（3）第三级荷载

******。

经分析，其应力情况如图4-3所示，可知：******。
	

	


图4-3  ******

4.2 刚度分析

（1）第一级荷载

******。

经分析，其变形情况如图4-4所示，可知：******。

	


图4-4  ******变形图

（2）第二级荷载

******。

经分析，其变形情况如图4-5所示，可知：******。

	


图4-5  *******变形图

（3）第三级荷载

******。

经分析，其变形情况如图4-6所示，可知：******。

	


图4-6  *******变形图

4.3 稳定分析

（1）第一级荷载

******。

经分析，其失稳模态如图4-7所示，可知：******。

	


图4-7  ******失稳模态图

（2）第二级荷载

******。

经分析，其失稳模态如图4-8所示，可知：******。

	


图4-8  *******失稳模态图

（3）第三级荷载

******。

经分析，其失稳模态如图4-9所示，可知：******。

	


图4-9  *******失稳模态图

4.4 小结

综合****分析，可以得到********。

附件3：贵州省第四届大学生结构设计竞赛材料及工具

1. 竹材（模型制作竹材、支座竹板）

竹材供应商：杭州邦博（BAMBOO）科技有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区文一路310号中竹大厦国家林业局竹子研究开发中心

联系人：王军龙    电话/微信：13082806354

2. 502胶水

502胶水供应商：浩森胶业有限公司

产品型号：日月星火速胶 HS-30（30g装）

网站：https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=554950672922

联系人：唐经理    电话/微信：13755108306    QQ：4179880

3. 加载装置（制作桌台和全套工具）采购渠道

需要购买加载装置的参赛高校可以扫描以下二维码，填写订单（没有建议数量填1就可以），并加入2023结构国赛设备QQ群368788537（提供设备安装视频等咨询服务）。

[image: image27.png]



2023年第十六届全国大学生结构设计竞赛加载装置订单二维码

本届竞赛加载装置的组委会指定供应商为：武汉斌鸿运机械有限公司，联系人：刘志斌，电话：13986120720。各参赛高校如需要购买决赛现场用制作桌台和决赛现场用同款模型制作全套工具，也可联系此供应商。

4. 模型制作主要工具采购渠道

全国总决赛阶段现场提供的主要工具和数量见下附表1，各参赛高校如需要购买决赛现场用同款模型制作工具，可通过附表2提供的淘宝链接购买（链接商家和品牌如有变化，请以后边的文件通知为准）。
	附表1  全国总决赛阶段现场提供工具和数量表

	序号
	规格
	提供数量
	单位

	1
	A3卡纸  3.0毫米（定位辅助材料）
	2
	张

	2
	打孔器（6mm）
	1
	套

	3
	镊子（140mm）
	1
	把

	4
	三角板（33cm）
	1
	套

	5
	钢直尺（1m）
	1
	把

	6
	钢直尺（50cm）
	1
	把

	7
	砂纸（320目）
	3
	张

	8
	水口钳（5寸）
	1
	把

	9
	剪刀（大号）
	1
	把

	10
	得力美工刀
	2
	把

	11
	精选美工刀
	1
	把

	12
	扁平锉刀
	1
	把

	13
	卷尺
	1
	把


	附表2  工具和数量表购买链接

	编号
	规格
	参考单价

（元）
	淘宝网址
	图片

	1
	A3单面白3.0毫米


	19
	https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4e2a2e8do67KB6&id=531970388373&_u=b1r43k6lb929
	[image: image28.png]




	

	2
	打孔器（一个6mm）
	8.77
	https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=19&id=17896274584&ns=1&skuId=5030786303445&spm=a230r.1.14.25.79ae1550wGZjaG
	[image: image29.png]6mm

16mm






	3
	镊子（140mm）
	17.8
	https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=12&id=679108892988&ns=1&spm=a230r.1.14.25.4d5636b59ZbulM&skuId=4876077345893
	[image: image30.png]140mm L1371
RENIE
ERBEHE

R
140mm

RHE140mm*2i8

wi‘é

—





	4
	三角板（33cm）
	15.5
	https://detail.tmall.com/item.htm?id=38879201788&spm=a1z09.2.0.0.618f2e8datT17x&_u=c1r43k6lcd6b&skuId=85683895981
	[image: image31.png]




	5
	钢直尺（1m）
	32.5
	https://detail.tmall.com/item.htm?id=587408384991&spm=a1z09.2.0.0.618f2e8datT17x&_u=c1r43k6lbd87&skuId=4421675443314
	[image: image32.png]100CM

DL8100





	6
	钢直尺（50cm）
	11.9
	https://detail.tmall.com/item.htm?_u=hkkor6m2ad4&id=544612451851&spm=a1z09.2.0.0.2a5c2e8dxRktjD&skuId=4792761205956
	[image: image33.png]BHRFRNWER (50cm)

DL8050

84 mm





	

	7
	砂纸（320目10张）
	19
	https://detail.tmall.com/item.htm?id=576380649122&spm=a1z09.2.0.0.618f2e8datT17x&_u=c1r43k6l6433&skuId=3961351130993
	[image: image34.jpg]) XBES ERNGE





	8
	水口钳

（5寸）
	11.3
	https://detail.tmall.com/item.htm?_u=skkor6md36e&id=520816546312&skuId=3103795574207&spm=a1z09.2.0.0.7e712e8dve3uZ7
	[image: image35.png]Sk OsH
H125mm

®

BItNEES:

it 1.0mm
Be: 0.5mm





	9
	剪刀

（大号）
	7.8
	https://detail.tmall.com/item.htm?_u=hkkor6m3923&id=571361015954&skuId=3862745503078&spm=a1z09.2.0.0.707e2e8d0mL7SK
	[image: image36.png]Jeli 8NNz

) @ kY

FiRMT]
2158738

REEENEI 7] \





	10
	得力金属美工刀
	19.88
	https://detail.tmall.com/item.htm?_u=hkkor6mb1df&id=591837796478&skuId=4919718629451&spm=a1z09.2.0.0.635d2e8dGjQdt9
	[image: image37.png]SRARETT

L





	11
	精选美工刀
	19.9
	https://detail.tmall.com/item.htm?_u=hkkor6m1a9d&id=551315682737&skuId=5069519562675&spm=a1z09.2.0.0.635d2e8dGjQdt9
	[image: image38.png]




	

	12
	扁平锉刀
	8.5
	https://detail.tmall.com/item.htm?_u=hkkor6m3091&id=590144429353&spm=a1z09.2.0.0.635d2e8dGjQdt9&skuId=4212918107950
	[image: image39.png]FiREE 6
2

KE 259MM
BE 16MM





	13
	3米卷尺
	4.3
	https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=19&id=692899480676&ns=1&skuId=4937833665806&spm=a230r.1.14.7.2c6b3812dnRDF7
	[image: image40.png]1

3Mm9 |6t





	14
	十字大扁头自攻钉（M4*10 100只）
	2.7
	https://detail.tmall.com/item.htm?id=535361871499&spm=a1z09.2.0.0.618f2e8datT17x&_u=c1r43k6lae55&skuId=3519386786531
	[image: image1.png]etz -2ty GG
AN 7 B SR RRALT

&

N 5
P AN S RRALAT

b/ vE: 470

-
I — R
ShERLE (220V)

®






	15
	十字大扁头自攻钉（M4*12 100只）
	2.8
	
	

	16
	十字大扁头自攻钉（M4*16 100只）
	2.9
	
	


附件4：
贵州省第四届大学生结构设计分区赛报名信息汇总表
	学校名称
	
	参赛队数
	

	学校地址
	
	邮政编码
	

	参赛领队姓名
	
	所在部门
	

	联系手机号码
	
	邮箱地址
	

	参赛

队数
	参赛作品名称：（限制用中文取名不得超过六个汉字）
	排
	参赛学生基本信息
	指导教师（3人以上填指导组）

	
	
	序

	
	
	姓名
	手机号码

	1
	
	1
	队长姓名与性别
	
	1
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	
	
	

	
	
	2
	队员姓名与性别
	
	
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	2
	
	

	
	
	3
	队员姓名与性别
	
	
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	
	
	

	2
	
	1
	队长姓名与性别
	
	1
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	
	
	

	
	
	2
	队员姓名与性别
	
	
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	2
	
	

	
	
	3
	队员姓名与性别
	
	
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	
	
	

	3
	
	1
	队长姓名与性别
	
	1

	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	
	
	

	
	
	2
	队员姓名与性别
	
	
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	2
	
	

	
	
	3
	队员姓名与性别
	
	
	
	

	
	
	
	年级与专业
	
	
	
	

	学

校

承
诺


	参赛师生承诺：我们一定自觉遵守竞赛章程，服从本届竞赛有关规则和日程安排，诚信参赛，赛出风格，赛出水平。
竞赛负责人签名：

学校教务处或学院盖章

2023年  月  日


说明：1.请填写此表，领队审核通过，并打印签名和盖章后，务必请于在报名截止时间前以PDF上传相应省分区赛网站，并同步提交或寄发承办高校竞赛秘书处备查与存档。
2.请认真准确无误填报参赛信息和排序名单，此表盖章后将作为参赛师生获奖成绩公布的最后准确依据。
附件5：网站报名指南
各省（市、自治区）分区赛
报名指南
一、报名注意事项
1：使用谷歌浏览器
2：请认真准确无误填报参赛信息和排序名单，获奖证书以系统顺序为准
3：报名过程中如遇到问题，联系技术人员解决，电话（微信）：15057160521
二、报名流程


图1：报名流程图
报名流程分为四个步骤(见图1)：队长注册登录，队长填写报名信息，队长协助队员完善个人信息，领队上传盖章报名信息表。接下来对上述四个步骤做详细说明：
步骤一：队长注册登录
1. 打开注册页面：点击官网地址：http://www.structurecontest.com/，进入官网，点击省市分区赛，选择所在省份进入，如图2，举个例子，选择浙江省如图3
[image: image41.png]ZHAKEE
Awigit R

04-01~202

2EAPELEWRIRERY
HoE

R ]

BB ABTUXY

I'&F4

BB EEET RS

ol

L BMAFE

IHE

B TEAF

Eigd

BB FEAY

ol
B EEREAT
HIE

B TIAFE

Elat )
BB IERRAKRT

réEtEaax
B A

BRI

M BRETIWAS

iTHEE
BB ERTEAT

WFRE

B WEXF

K

B REXF

8

WL EEAY

=

B SMAFE

pirlg )

B RRAFE

Zrd
BB KEETAF

Wi
BB AFELAF

fictod=hol
BB BERKER

it

B BMAFE

fii )

BB EEAE

s

B HAEAE

HREEER
B mEE LAY

PR

BN BRERABMEASE

MBHEREERE
BB FEAE

HRE

B EMZERFE

R4
B AREREAT

]

ES: EHBRAFE

FEERRER
BB PEAE

Lish

wHE FFAFE

mEE

L BEETAF




图2：省市分区赛
[image: image42.png]== ﬁ%i ﬁ&ﬁﬂ%

BN SRS NESE  EEDS

28 FISEEAPIENSHES 201
wxan
AFASNNEFTEE+ARAE o
FIEETARAZIER: '
FLE BG-GB 10
Emun
01EE TR R FTE 02 BESE MEAA  SRAR  ABER  #n3®
mrTIERGIRR

*FenETass





图3浙江省官网
2. 未登录状态请先登录账号，如图4
[image: image43.png]=
W ARRR RIS

=zas

XFRABIE R ABAP LR

2020 X TR+ AR TR P

e

BisErrERT R8RS

IS B E AR

omETaR\BATE

AN B SR A RAFEENG

e

wumwm

IaEtLEAZLORHRRGRERAS

svam

=

EIEE  RRRT  MEHF  WSEN
=zan

e

s

Bass  mmna  wEwe  amam  EnsR

e R

BABFIERT LGRS

EmER

s@rzranGRE




图4官网登录
先注册，后登录；若已有账号，直接点击账户登录。图5显示用户注册入口，图6显示用户登录入口
[image: image44.png]EiR T

mooCcLOoUD

ANEM | 1 i

HaAEHB

ERNERITS

WIS

AR

HENERHES (R=5H)

lIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIII



    [image: image45.png]" EE S

mooCcLOUD

mmEs KPER  seus

‘ ERAKS

‘ ERAEE





        图5用户注册界面                          图6用户登录界面
步骤二：队长填写报名信息
1.队长在对应省份官网，点击报名参赛，如图7
[image: image46.png]LEAFEEWRITRE

EX ERAN WESH
ras

P ——
2020 A TR ARSI AP LR,

AFABCDTHTERAGAPEENL AT

FTERARA R R RSB IR

R T e ———

aemETRNT

samgRERRES
AT B BTN
LGN CEAPEERG R B0

L LEAR

i RBRE AL

EFNS

HFEE  ARER

wzmR

FTEERAZEANRIEE

xan

mEsE | mars  emew  xEAm

=

% BRAE

anmE

FEET T pr—

EmE

P




图7报名参赛
2. 队长完善个人信息：登录之后，队长先完善个人信息，如图8所示，星号必填，信息填写好点击下一步
[image: image47.png]=

]

=

SHES

“RE 1

180180 EL

ox

=

2aq.com

=g





图8完善个人信息页面
3. 队长填写报名表信息
队长按照如下操作完成报名表填写，如图9所示：
(a) 输入参赛作品名称，限制用中文，取名不得超过六个字。队伍名即作品名称。
(b) 输入该团队指导老师信息，姓名与手机号要对应，可删除增加。指导老师超过3人以上，姓名请写指导组，手机号填写其中某位老师电话号码；
(c) 输入该团队参赛者信息，姓名与手机号要对应，可删除增加
(d) 填写完毕，点击下一步
[image: image48.png]BR/EMR

b

g

o

2
THEIANER

FHO)

*IES
A

USCUNIE ] *FNS/MBFE
=b2] 15381072855

*AEEH
0 s&F ESEm

FIHESEMR

RMBIARR

=% T-% RERY

L




图9报名信息页面
步骤三：队长协助队员完善个人信息
1. 队长填写报名表后，如图10团队显示报名未完成-队员信息未完善；点击团队进去如图11可查看未完善个人信息的成员姓名。
[image: image49.png]STEER &®E

o a1

EEER =5 T R5ER Eesihd




图10 报名队伍状态
[image: image50.png]~ L CBHEp £ RiE

° DO

o ESZNO

S

o BIBARRE

HFE F=mAER

o BWER BF-




图11队伍编辑页面
2. 队长帮助或通知团队成员填写完成个人信息。
登录用户名：用户手机号，登录密码：手机号后6位。
注意：此时队员不需要重新注册账号，如图12所示点击登录，登录后点击我的竞赛，只需要完善个人信息即可(如图13所示)，完善个人信息后即可退出系统。
[image: image51.png]BE  ALNe  sEH  wmEds wmEoE wEEs avskz  seenr  msmn zaes (IR (RS




[image: image52.png]tHER BHR  ARNS %Ilﬁf({!t BEDZ  RIEEM PR BIT  BSEI REREB
BRNE EFREA WIARE BNER
ES Rk y = s gl S T 02-21 IRTRERAR AT RE 12-01 F B
ATHENMIE AER E_HEAFEEORIR.. 01-17 xgaE
AVIMTR—XEERE, IRE, B! 12-05
WTEEHBAS SR RERREE RN 05-17
E-HRINTEAFELEWRIT..
WiTE it ETNEAFESORTRRERE.. 05-10
s -
WiTE it ETNEAFESORTRRERE.. 05-08 BESE REXER  ERIEE A EEE BEFH o
EEAFEEGRITRE
W TEAF SR R BNE T T oiaEl... 03-17
ATHNMIE Ll ETNEARESERIR.. 12-08





图12 我的竞赛
[image: image53.png]PAER

pird
It
i

PAER

75

180x180FZLA L

B3

HNEE

AN

Mg

BHER





图13：个人信息页面
3. 当队员个人信息完善过后，显示报名未完成-团队审核中，无需操作第四步；待本校领队核对过后，显示报名成功参赛者即可完成报名。如图14
[image: image54.png]BRI

®E

n

SEEER =g T

1=tEE

SR

TR

=




[image: image55.png]TEER BE THINER =

o
i
b

1/5

=% F-5 R2BE




图14报名成功页面
步骤四：学校领队上传学校签名盖章的报名信息汇总表
1、 学校领队统一授权:各学校领队根据所在省份，点击链接填写信息自动授权。
	序号
	省份
	领队邀请链接

	1
	安徽省
	http://cvo95dzk1bo5.skin.moocollege.com/zhsq

	2
	北京市
	http://ifaikqglpu1n.skin.moocollege.com/zhsq

	3
	重庆市
	http://bbnojky3omuh.skin.moocollege.com/zhsq

	4
	福建省
	http://ktsto3wine8a.skin.moocollege.com/zhsq

	5
	甘肃省
	http://v6yxpq0il6t0.skin.moocollege.com/zhsq

	6
	广东省
	http://2gu2jadiwpv3.skin.moocollege.com/zhsq

	7
	广西壮族自治区
	http://fn3tk4hqggap.skin.moocollege.com/zhsq

	8
	贵州省
	http://bzm6pa5wrpxd.skin.moocollege.com/zhsq

	9
	海南省
	http://hz8vtyjrjfsd.skin.moocollege.com/zhsq

	10
	河北省
	http://ovjfiwavzzsd.skin.moocollege.com/zhsq

	11
	河南省
	http://kvczf97lywiw.skin.moocollege.com/zhsq

	12
	黑龙江省
	http://ixg91ktzi4f6.skin.moocollege.com/zhsq

	13
	湖北省
	http://arz5q3sszzwh.skin.moocollege.com/zhsq

	14
	湖南省
	http://jdbhbkrkghdq.skin.moocollege.com/zhsq

	15
	吉林省
	http://ctjmhbh5cwrg.skin.moocollege.com/zhsq

	16
	江苏省
	http://uzaa53kljoki.skin.moocollege.com/zhsq

	17
	江西省
	http://t771dwsuot8p.skin.moocollege.com/zhsq

	18
	辽宁省
	http://qgizh8yj8e8g.skin.moocollege.com/zhsq

	19
	内蒙古自治区
	http://vdpta8u6fp7h.skin.moocollege.com/zhsq

	20
	宁夏回族自治区
	http://ohta6s1lqccp.skin.moocollege.com/zhsq

	21
	青海省
	http://maocmeuy4jzm.skin.moocollege.com/zhsq

	22
	山东省
	http://de6aujxst3e4.skin.moocollege.com/zhsq

	23
	山西省
	http://1zxvrd9gsfg0.skin.moocollege.com/zhsq

	24
	陕西省
	http://ep7o5jw1ywkg.skin.moocollege.com/zhsq

	25
	上海市
	http://ckwr8y4zma1x.skin.moocollege.com/zhsq

	26
	四川省
	http://d7hhsdccq2ec.skin.moocollege.com/zhsq

	27
	天津市
	http://ne4rvnkfjrt5.skin.moocollege.com/zhsq

	28
	西藏自治区
	http://7f0y8sft9zx1.skin.moocollege.com/zhsq

	29
	新疆维吾尔自治区
	http://8g6jyye779rs.skin.moocollege.com/zhsq

	30
	云南省
	http://mxfcqss1ytuj.skin.moocollege.com/zhsq

	31
	浙江省
	http://4171z7q0iwfh.skin.moocollege.com/zhsq


2、 学校领队登录
学校领队登录在对应省份官网，登录后如图12所示点击我的竞赛；
3、 报名审核
点击竞赛管理，点击报名管理可查看本校的报名的队伍数量；
点击某个队伍名称详情下方的三角，可查看报名队伍的人员信息；
点击操作下方的通过表示报名队伍审核通过，即是报名信息表对应的3个队伍。不是参赛队伍可点击删除队伍；
[image: image56.png]MERS - LEESES || ﬁ%:m‘ BEeho  pwho  m

{




[image: image57.png]BEEE / BEER
EEEE

R OFfF / 36t 01/ BIBA 04 / AL 08

s BIRAE BIRARS





[image: image58.png](o] oez |

FRFT /BN 18/ ASE

~
BRAER
E:=-1
=22]
=) 2022-02-28 10:51:41

FEEETEE

=022

FS

55

BIRARS

Jqq.com

ST 0

B

BB

'





图15报名审核
4、 上传报名信息表
点击竞赛管理，点击上传汇总表即可提交本校盖章的报名信息表，如图16
[image: image59.png]MERS - LEESES || ﬁ%:m‘ BEeho  pwho  m

{




[image: image60.png]SREE  REEE
ReEE

BR

=3 ==

X 1R / BN 44 / AE 185

e BAE BV HEFE 0 #HE





图16报名管理页面
三、报名常见问题
1.在报名截止前，队长/指导教师有权限编辑团队信息.可按如下操作：
点击团队-编辑，如图17，图18所示
进入团队编辑页面，可以对成员进行管理，更换队名/调整成员顺序/增加成员/删除成员如图19所示；也可以删除团队，重新进行报名，如图20所示。
[image: image61.png]© ©
STEER &®E
Qr a1
EEER =5 T

R5ER

Eesihd

TEOAER




图17 团队成员管理入口
[image: image62.png];I)-I\Uiit BES  zm5pgb39

~ @ ufHREE BHEN | £ FE

o B (FBA) @

. ES2Re

o BEBAES

o RENARS




图18 团队编辑操作编辑按钮
[image: image63.png]1EBAMBEFR

» e B0S
. PO
=23
+ RIS
LR IR RIS ED

. ESTTO

o BRARR

WA REIESEID

At

=E A B HFE F=mIAER A BB
e 3 » 5% B K - B
LhomE R EERRIRS, I . WEEIT

i

o BWER BF-




图19 团队编辑操作页面
[image: image64.png]=]

[l

HBREERA

;I)-I\Uiit BES  zm5pgb39

o = @iiREE DBHEN £ &8

o B (FBA) @

. ES2Re

o BEBAES

o RENARS




图20删除团队操作
2、报名成功如何查看？
当所在队伍的所有参赛队员个人信息完善过后，学校带队老师审核通过后，团队状态显示报名成功，即表示完成报名。学生队长无需上传报名表；
3、报名信息表哪里下载，由谁上传？
在官网通知里下载，由学校带队老师，即领队上传。
4.领队审核并上传盖章报名信息表





3.队长协助队员完善个人信息





2.队长填写报名信息





1.队长注册登录








15

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

